附件

宁夏回族自治区

首台(套)重大技术装备推广应用指导目录

（2021年版）

二O二一年十二月

目  录

1.通用装备 ………………………………………………2

2.机床、农业机械、建筑机械 …………………………4

3.矿山机械 ………………………………………………7

4.仪器仪表 ………………………………………………9

5智能制造装备 …………………………………………17

6.新能源装备……………………………………………20

7.电工电气………………………………………………21

8.重大技术装备关键配套铸锻件………………………23

9.大型石油、石化及煤化工成套装备…………………25

10.其它 …………………………………………………26

# 1.通用装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 压装成套装备 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 汽车水泵数控压装成套设备 | 套 | 生产节拍≤15秒钟；最大出力范围：30KN～100KN; 最大行程：250毫米；压头定位精度±0.02毫米；压头重复定位精度±0.01毫米；压头压入力控制精度 ≤± 1 %输出力数值。 | 银川西部大森数控技术有限公司 |  |
| 1.1.2 | 7YQ-260（C）单轨运输机 | 台 | 额定载重量：260kg；最大行驶速度：3.5 ki/h；最大运行坡度：45°；功率：3.3kw；制动距≤1；驱动型式：齿轮齒条式；动力类型：汽油机 | 宁夏昊嘉利机械装备有限公司 |  |
| 1.2 | 铸造设备 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 热法再生设备 | 台 | 设备产能≥2t/h;砂酌减量≤0.25％；砂含水率≤0.1％；砂含泥量≤0.2％；旧砂回用率≥95％。 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 |  |
| 1.2.2 | 智能铸造用微波烘干设备 | 台 | 功率≥90kW；微波泄漏限制≤5mW/cm²；烘干效率7-15min/炉次；烘干含水率≤0.3%。 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 |  |
| 1.2.3 | 铸件抓取机械手 | 台 | 抓取能力≥1吨，整机可回转300度，机械手运动关节5个。 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 |  |
| 1.3 | 起重设备 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 智能化起重机 | 台 | 额定起重量≥10吨；在无人操作或远程控制条件下，具有物料搬运功能。 | 宁夏天地奔牛银起设备有限公司 |  |
| 1.3.2 | 双小车低净空桥式起重机 | 台 | 单小车额定起重量≥160吨；整机高度较传统起重机降低15～30%。 | 宁夏天地奔牛银起设备有限公司 |  |
| 1.3.3 | 防爆桥式起重机 | 台 | 额定起重量≥63吨；防爆型式不低于ExdⅡBT4Gb。 | 宁夏天地奔牛银起设备有限公司 |  |
| 1.4 | 电机 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 130kW商用车电机 | 台 | 额定电压380Vdc或540Vdc，额定功率70kW，峰值功率130kW，额定扭矩650N.m，峰值扭矩1600N.m，最高工作转速3500rpm，预计整机重量150kg。 | 银川威力传动技术股份有限公司 |  |
| 1.4.2 | 工业电机 | 台 | 电动机达到能效等级 3 级，且能满足 IEC 60034-30 标准中的 IE2 效率等级（50Hz）；标准安装结构类型（符合 IEC 60034-7 标准规定）：IM B3、IM B5、IM B35 等；防护等级为 IP55；海拔 1000 m；允许的环境温度在 -20 ºC ~ 40 ºC；所允许的相对湿度： -20 ºC ≤ T ≤ 20 ºC：100 %、20 ºC < T ≤ 30 ºC：95 %、30 ºC < T ≤ 40 ºC：55 %。 | 银川威马电机有限责任公司 |  |
| 1.4.3 | 永磁同步电机 | 台 | 电机的功率密度可提高5%-10%；采用新研发设计的8孔主副机座正反双向连接提高通用性，综合节省装配时间20%。 | 银川威马电机有限责任公司 |  |
| 1.5 | 减速器 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 回转减速器 | 套 | 减速器效率：≥90%；最大输出扭矩（N·m）：≥10000 N·m；机构工作级别：M4（L1/T5）。 | 银川威力传动技术股份有限公司 |  |
| 1.5.2 | 卷扬减速器 | 套 | 减速器效率：≥90%；最大输出扭矩（N·m）：≥12500 N·m；机构工作级别：M5（L2/T5）。 | 银川威力传动技术股份有限公司 |  |
| 1.5.3 | 行走减速器 | 套 | 减速器效率：≥90%；最大输出扭矩（N·m）：≥85000 N·m；机构工作级别：M4（L1/T5）。 | 银川威力传动技术股份有限公司 |  |

# 2.机床、农业机械、建筑机械

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 机床工具 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 轿车发动机缸孔智能珩磨装备 | 套 | 节拍：60S；年产量：24万件汽车发动机缸体；镗孔：Ø78.4（+0.03，-0.015），R8-15，圆柱度0.015；缸孔珩磨：Ø78. 5（+0.018，0），R1-2.5，Rmax:15μ，W≤0.6R，AR70-150，圆柱度：0.015； | 宁夏银川大河数控机床有限公司 |  |
| 2.1.2 | 负压式过滤系统 | 套 | 最大透过粒径小于50μm；处理能力大于300L/min；真空度小于-0.03Mpa；滤材宽度大于1000mm。 | 宁夏共享机床辅机有限公司 |  |
| 2.1.3 | LVD30型倒立式数控车床 | 台 | 回转直径：Ø400mm；切削直径： Ø300mm；X轴行程：880mm；Z轴行程：500mm；主轴转速范围：20-1800r/min。 | 宁夏宏源长城机床有限公司 |  |
| 2.1.4 | FMI30型回转体盘套类零件柔性制造岛 | 台 | 回转直径：Ø400mm；切削直径： Ø300mm；最大切削高度（外圆）400mm；X轴行程：880mm；Z轴行程：500mm；主轴最高转速：1500r/min。 | 宁夏宏源长城机床有限公司 |  |
| 2.1.5 | 游隙垫块数控冲压机床 | 台 | 外观尺寸：3500×1500×1800mm；单工位最大存储数量：650Ps;成品仓总容量：5200Ps;送料速度最快：200mm/s；最快冲压速度：60Ps/min。 | 宁夏鑫中奥智能装备有限公司 |  |
| 2.2 | 农业机械 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 风力除杂式残膜回收机 | 台 | 配套动力≥40马力；工作幅宽：1200mm；作业速度：3～5km/h；生产率：4～6亩/h；收净率≧95％；外形尺寸：2900X1370X1000mm；工作深度：5～20cm。 | 宁夏新大众机械有限公司 |  |
| 2.2.2 | 高效节水灌溉施肥一体机 | 台 | 每亩节水60-85%，节肥50%以上；灌溉流量：100-500方/时，施肥：30-300升/时。 | 宁夏众虎智农实业股份有限公司 |  |
| 2.2.3 | 9HLSJ立式全混合日粮制备机 | 台 | 混合时间：15min；搅拌均匀度：90%；卸料均匀度：85%；物料残留率：1%。 | 宁夏新大众机械有限公司 |  |
| 2.2.4 | 林果株行间自动除草机 | 台 | 配套动力：50马力；除草深度：10cm；除草幅宽：可调；除草形式：自动避桩，同时完成株、行间杂草清理；刀盘结构：旋转刀盘和立刀式；工作效率：5-10亩/小时。 | 宁夏智源农业装备有限公司 |  |
| 2.2.5 | 林果自动捡拾碎枝机 | 台 | 配套动力：40马力；工作幅宽1.6米；碎枝长度5cm以下；作业效率：10亩/小时；碎枝枝条直径：2mm以下。每个工作日8小时可作业100亩。 | 宁夏智源农业装备有限公司 |  |
| 2.2.6 | 智能全混合日粮配料生产线 | 套 | 配套动力≥185Kw；配料精度±1kg；生产效率10T/h；最大设计容量10-200T；具备远程运维、智能化自动配料功能。 | 宁夏新大众机械有限公司 |  |
| 2.2.7 | 葡萄枸杞开沟施肥车 | 台 | 配套动力≥95马力；开沟规格：宽25cm X 深30-50cm可调；排肥量:100kg-2000kg/亩；作业效率10-15亩/h。 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 |  |
| 2.2.8 | 冷凉蔬菜旋耕起垄数字智能播种一体机 | 台 | 配套动力≥95马力；起垄宽度：120cm；起垄高度：25cm；作业效率：10亩/h。 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 |  |
| 2.3 | 建筑机械 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 全钢型附着式脚手架（TY-017型） | 套 | 全高：13.5m；最大支撑跨度：7m；防坠性能：最大制动距离：77mm；同步性能：相邻机位最大升降差3mm；水平支撑桁架下弦杆跨中挠度：最大值20mm（标准荷载）；结构应力：标准荷载使用工况最大应力-84.96N/m㎡；升降工况最大应力-82.93N/m㎡。 | 宁夏天鹰同创建筑技术有限公司 |  |
| 2.4 | 成型加工设备 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 铸造用工业级砂型3D打印机 | 台 | 打印尺寸≥2200mm×1500mm×700 mm，打印层厚0.2～0.5mm；打印精度±0.35mm，打印效率≥400L/h。 | 共享智能装备有限公司 |  |
| 2.4.2 | 工业级熔融挤出成型机床 | 台 | 打印效率≥12kg/h；打印精度≥0.5mm；加工精度≥0.1mm；打印速度0~30m/min；分层厚度1~4mm，可实现PLA材料打印成形，设备兼具打印加工一体功能。 | 共享智能装备有限公司 |  |
| 2.4.3 | I-LEAD1800型工业级铸造砂型3D打印设备 | 台 | 打印尺寸1800X1100X650mm,打印厚度0.2-0.5mm,打印精度0.3mm,打印效率100-170L/H。 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 |  |

# 3.矿山机械

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 煤矿机械 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 移动式上向返井钻机 | 套 | 最大钻井直径1100mm；最大钻井深度60m；离地间隙250mm；宽度3000mm；钻井推力800kN。 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 |  |
| 3.1.2 | NOO工法刮板输送机 | 套 | 装机功率≥3000kW；运量≥3000t/h；槽宽≥1000mm；成巷宽度≥6m；浮煤回收率≥80%；成巷进度≥6m/d。 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 |  |
| 3.1.3 | 小时运量万吨移置半移置带式输送机 | 套 | 装机功率4×1120kW；运量10000 t/h；设计长度2500 m；带宽1800mm。 | 宁夏天地西北煤机有限公司 |  |
| 3.1.4 | 超长距离、超大功率顺槽可伸缩带式输送机 | 套 | 装机功率3×800+3×800kW；运量4200t/h；设计长度6545m；储带长度150m；带宽1600mm；带速4.5m/s 。 | 宁夏天地西北煤机有限公司 |  |
| 3.1.5 | 4×2800Kw大型主井带式输送机 | 套 | 装机功率4×2800 Kw；运量5800 t/h；机长1730 m；带宽2000 mm，带速5.6 m/s；提升高度325 m。 | 宁夏天地西北煤机有限公司 |  |
| 3.1.6 | 智能刮板输送机 | 套 | 装机功率≥2000kw；输送量≥2200t/h；槽宽≥1.2m。 | 宁夏天地重型装备科技有限公司 |  |
| 3.1.7 | 小时运量万吨分散式多点受料移置转载带式输送机1（端帮半固定式带式输送机） | 套 | 驱动功率3×1000Kw；运输能力10000t/h；运输长度1776m；带宽1800mm；带速5.6m/s。 | 宁夏天地西北煤机有限公司 |  |
| 3.1.8 | 小时运量万吨分散式多点受料移置转载带式输送机2（提升半固定式带式输送机） | 套 | 驱动功率3×1800+2×1800Kw；运输能力10000t/h；运输长度985m；带宽1800mm；带速5.6m/s。 | 宁夏天地西北煤机有限公司 |  |
| 3.1.9 | 顺槽用筛分转载破碎装备 | 台 | 筛分效率≥95%；筛分力度≤300mm；转运环节块煤提升率≥8%；设备总装机功率≥400Kw；筛分处理能力≥3500t/h；破碎能力≥2200t/h； | 宁夏天地奔牛实业集团有限责任公司 |  |
| 3.1.10 | 全寿命周期高可靠性刮板输送机 | 套 | 设计长度：120-350m；铺设长度：120-350m；运量1500-4000 t/h；装机功率200-4000Kw；槽宽800-1250 mm，刮板链速1-2m/s； | 宁夏天地奔牛实业集团有限责任公司 |  |
| 3.1.11 | 具有高耐磨性链条的重介浅槽分选机 | 台 | 入选粒度13-6/mm；原煤灰分21.73%；精煤产率84.72%；分选密度1.709/kg.l。 | 宁夏石炭井炭化实业公司 |  |
| 3.2 | 盾构机械 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 泥水平衡盾构机用气液平衡系统 | 套 | 盾构机直径：φ6.28～φ15m；工作气源：1.4-16Bar；供电电压：50Hz或24V DC；系统传递信号：0.2-1Bar或4～20mA；系统压力控制精度：±0.05Bar；系统压力控制死区：0.02Bar；压力设定方式：手动/就地/远程；环境温度：-20-+60℃；防护等级：IP65 | 银川英奥特自控股份有限公司 |  |

# 4. 仪器仪表

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 高端阀门 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | APS催化汽油吸附脱硫装置控制阀 | 台 | 公称通径：DN25～DN80；公称压力：Class600；阀芯形状：抛物线阀芯；流量特性：线性、等百分比；温度范围：300℃～530℃；可调比：50：1；泄漏等级： ANSI/FCI 70-2 IV、V级；执行机构：MF气动薄膜执行机构。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.2 | A2000工作调压阀/ A2100监控调压阀 | 台 | 工作调压阀：公称通径：DN50～DN500；公称压力≤Class900；工作介质：调节流量；流量特性：线性、等百分比 监控调压阀：公称通径：DN50～DN300；公称压力≤Class900；工作介质：保证稳定的出口压力。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.3 | ACC煤粉输送压力控制阀 | 台 | 公称通径：DN50-DN250；公称压力：CL600；API598双向密封；温度适用范围：-29~300℃。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.4 | ACV煤化工黑水控制阀 | 台 | 公称通径：DN15-DN400；公称压力：CL150~600；API598双向密封；温度适用范围：-196~566℃。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.5 | VFRM灰水调节阀 | 台 | 公称通径：DN40-DN300；公称压力：PN11MPa、PN15MPa。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.6 | .A系列大口径调节阀 | 台 | 公称通径：DN10～DN600；公称压力：PN16～PN250；温度范围：-196℃～566℃泄漏等级：硬密封V级、软密封VI级；可调比：100:1。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.7 | A系列高压氧气调节阀 | 台 | 公称通径：DN50-250；压力等级：CL600；密封性能等级：API598双向密封。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.8 | H44Q安全切断阀 | 台 | 公称通径：DN50~300；压力等级：Class150~ Class 900；超压切断精度等级AG1-2.5；关闭时间：小于1秒；操作温度：-30℃~60℃。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.9 | ATL串式多级减压调节阀 | 台 | 公称通径：DN25～200；压力：Class 600～2500；温度：-46℃～560℃；泄漏等级：ANSI/FCI 70-2 IV、V级；可调比：60：1；特性：线性、等百分比；降压级数：3～6凹口；允许压差：20MPa；执行机构：MF气动薄膜执行机构、气缸活塞执行机构。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.10 | A2100监控调压阀 | 台 | 公称通径：DN50~300；压力等级：Class150~ Class 900；稳压精度等级：Ac2.5；关闭压力等级：SG2.5；进口压力范围：0.8~120bar；出口压力范围：0.5~100bar；操作温度：-20℃~60℃。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.11 | ATM最小流量调节阀 | 台 | 公称通径：DN25～DN200；压力等级：≤Class2500；适用温度：≤300℃；泄漏等级：MSS SP-61；流量特性：线性、等百分比。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.12 | 低温智能调节阀 | 台 | 公称通径：DN15～DN200；公称压力：Class150～Class 600；使用温度范围：-196℃～-29℃。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.1.13 | ATE多级降压式调节阀 | 台 | 公称通径：DN15～DN350；公称压力：Class600～Class 2500；适用温度范围：-46℃～-560℃；泄漏等级：符合ANSI/FCI 70-2-2006的Ⅳ、Ⅴ级。 | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
| 4.2 | 高端流量计 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 平衡孔双层交错平衡流量计 | 台 | 公称通径：DN=15-3000mm；公称压力：PN=0.1-42MPa；工作温度：-40℃~650℃；量程比：I=1:25；精确度：δ=±0.5%；重复性：Δ=±0.2%；β值：β=0.25-0.85；测量介质：液体、蒸汽、气体。 | 银川融神威自动化仪表厂（有限公司） |  |
| 4.2.2 | 内衬整体烧结陶瓷楔形流量计 | 台 | 公称通径;DN=15-1600mm；公称压力：PN=-0.1-42MPa；工作温度：-40℃~550℃；量程比：I=1:6；精确度：δ=±（0.5~2.5）%；重复性：Δ=±（0.2~1.0）%；楔比：N/D=0.2；0.3；0.4；0.5。测量介质：液体、蒸汽、气体。 | 银川融神威自动化仪表厂（有限公司） |  |
| 4.3 | 智能化能源计量仪表 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 智能电能表 |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 单相智能物联电能表 | 台 | 电压规格：220V；电流规格：0.25-0.5(100)A；额定频率：50Hz；准确度等级：有功A/B级，基波2级，谐波5级；谐波分析：21次谐波；工作温度：-40℃~70℃；通信方式：PLC、GPRS、CDMA、RS485、红外、NB-IoT等通信功能；本地接口可支持通信速率：2400-460800bps；非通讯状态功耗：≤1W；时钟准确度：≤0.25s/d (23℃)；扩展模块：支持2路，可支持非介入式负荷感知模块，可支持有序充电管理模块，可支持其它标准接口的应用模块。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.1.2 | 三相智能物联电能表 | 台 | 电压规格：3×220/380V；电流规格：0.4-1(100)A；额定频率：50Hz；准确度等级：有功B/C/D级，基波1级，谐波5级；谐波分析：41次谐波；工作温度：-40℃~70℃；通信方式：PLC、GPRS、CDMA、RS485、红外、NB-IoT等通信功能；本地接口可支持通信速率：2400-460800bps；非通讯状态功耗：≤1W；时钟准确度：≤0.25s/d (23℃)；支持扩展模块数量：3路，可支持非介入式负荷感知模块，可支持有序充电管理模块，可支持其它标准接口的应用模块。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.1.3 | 基于RT-Thread系统的单相误差自监测费控电能表 | 台 | 准确度等级：有功A级，基波2级，谐波5级；谐波分析：21次谐波；工作温度：-40℃~70℃；通信方式：PLC、GPRS、CDMA、RS485、红外、NB-IoT等通信功能；本地接口可支持通信速率：2400-460800bps；非通讯状态功耗≤1W；时钟准确度≤0.25s/d (23℃)；误差改变自监测灵敏度：4%；扩展模块：支持2路，可支持其它标准接口的应用模块；操作系统：RT-Thread。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.1.4 | 基于RT-Thread系统的三相电压自适应费控电能表 | 台 | 准确度等级：有功B级，基波1级，谐波5级；谐波分析：41次谐波；工作温度：-40℃~70℃；通信方式：PLC、GPRS、CDMA、RS485、红外、NB-IoT等通信功能；本地接口可支持通信速率：2400-460800bps；非通讯状态功耗≤1W；时钟准确度≤0.25s/d (23℃)；误差改变自监测灵敏度：2%；支持扩展模块数量：3路，可支持其它标准接口的应用模块；操作系统：RT-Thread。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.1.5 | 基于DLMS/COSEM标准的单相键盘式STS智能预付费电能表 | 台 | 准确度等级：有功0.5/1级，双回路计量；防窃电：硬件及软件防窃电；工作温度：-40℃~85℃；预付费：键盘式STS预付费协议，预付费、后付费可切换；通信方式：GPRS、NB-IoT、PLC、RF、RS485、LoRa、M-BUS等可选；通信协议：DLMS/COSEM国际标准；非通讯状态功耗≤1W；时钟准确度≤0.5s/d (23℃)。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.1.6 | 基于DLMS/COSEM标准的三相键盘式STS智能预付费电能表 | 台 | 准确度等级：有功0.5/1级，支持零线计量；防窃电：硬件、软件及21种旁路防窃电；工作温度：-40℃~85℃；预付费：键盘式STS预付费协议，预付费、后付费可切换；通信方式：GPRS、NB-IoT、PLC、RF、RS485、LoRa、M-BUS等可选；通信协议：DLMS/COSEM国际标准；非通讯状态功耗≤1W；时钟准确度≤0.5s/d (23℃)。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.1.7 | 基于Linux系统的智慧能源管理终端 | 台 | 精确度：有功0.5S级，无功2级；工作温度：-40℃～＋75℃；大气压力：66kPa～108kPa；相对湿度：5%～100%；通信介质：无线公网、以太网、RS232、RS485、红外、USB、HPLC、NB-IoT及其他各类路由；操作系统：Linux。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.1.8 | 单相费控智能电能表 | 台 | 电压规格：220V；电流规格：0.25-0.5(60)A；额定频率：50Hz；准确度等级：有功A/B级，无功2级；工作温度：-40℃~70℃；通信方式：PLC、RS485、红外/蓝牙；本地接口可支持通信速率：2400-19200bps；非通讯状态功耗：≤1W；时钟准确度：≤0.25s/d (23℃)；扩展模块：载波上行模块。设计标准：GB/T 17215.321-2021电测量设备（交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表 (A级、B级、C级、D级和E级)。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.1.9 | 三单相费控智能电能表 | 台 | 电压规格：3×220/380V；电流规格：0.2-0.5A；额定频率：50Hz；准确度等级：有功B/C/D级，无功2级；工作温度：-40℃~70℃；通信方式：PLC、RS485、红外/蓝牙；本地接口可支持通信速率：2400-19200bps；非通讯状态功耗：≤1W；时钟准确度：≤0.25s/d (23℃)；扩展模块：载波上行模块。设计标准：GB/T 17215.321-2021电测量设备（交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表 (A级、B级、C级、D级和E级)。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.1.10 | 智能光伏接线盒 | 台 | 工作电压范围：7~40Vdc； 最大工作电流：<17A； 最大输出功率265W;电压绝对测量误差：1.0%； 能量损耗：<0.2%； 温度范围：-40℃~75℃；防护等级：IP67；防火等级：5VA；通信方式：蓝牙、Zigbee、PLC等通信可选。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.2 | 智能水表 |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | 物联网智能水表 | 台 | 公称口径：DN15～DN25；公称压力：1.0MPa；计量等级：2级；工作电压：DC3.6V；环境等级：B；电磁环境：E1；采样方式：脉冲采样，无磁采样；采样电流<10ua；电池使用寿命：> 6年；IP68防水；通信方式：NB-IoT、LoRa、蓝牙、红外等通信可选。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.2.2 | IC卡（射频）预付费智能水表 | 台 | 计量等级：2级；公称口径：DN15～DN25；公称压力：1.0MPa；工作电压：DC3.6V；环境等级：B；电磁环境：E1；采样电流<10ua；电池使用寿命：> 6年；IP68防水；射频频率：13.56Mhz；通信方式：NB-IoT、LoRa、红外、M-BUS等通信可选。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.2.3 | 高精度超声波智能水表 | 台 | 计量精度：±（0.3~0.6）%；重复性：Δ=±（0.2~0.5）%；量程比：1:300；公称口径：DN=15~32mm；压力等级：1.6MPa；工作温度：0.1℃~50℃；支持污水计量；防水等级：IP68；始动流量：0.0008m³/h；电池寿命：> 6年；通信方式：NB-IoT、LoRa、红外、M-BUS等通信可选。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.2.4 | IC卡（射频）分体式预付费智能水表 | 台 | 公称口径：DN15～DN25；公称压力：1.0MPa；计量等级：2级；工作电压：DC3.6V；环境等级：B；电磁环境：E1；采样电流<10ua；电池使用寿命：> 6年；IP68防水；射频频率：13.56Mhz；通信方式：NB-IoT、LoRa、红外、M-BUS等通信可选；表侧与刷卡器侧可分别单独刷卡。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.2.5 | 物联网直饮水水表 | 台 | 公称口径：DN8；公称压力：1.0MPa；计量等级：2级；工作电压：DC3.6V；环境等级：B；电磁环境：E1；采样电流<10ua；电池使用寿命：> 6年；IP67防水；通信方式：NB-IoT、LoRa、蓝牙、红外等通信可选。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.2.6 | 物联网分体式智能水表 | 台 | 公称口径：DN15～DN25；公称压力：1.0MPa；计量等级：2级；工作电压：DC3.6V；环境等级：B；电磁环境：E1；采样电流<10ua；电池使用寿命：> 6年；IP68防水；采样方式：脉冲采样、无磁采样；通信方式：NB-IoT、LoRa、蓝牙、红外等通信可选；表则安装在地下水井，智能控制盒安装在水井上表箱内。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.3 | 智能燃气表 |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | 无线远传IC卡膜式燃气表 | 台 | 计量等级：1.5级；公称流量：1.6--4.0m3/h；工作温度：-25℃ - 70℃；密封性：>20KPa；付费方式：NFC；使用寿命≥10年；通信方式：NB-IoT、LoRa、红外、M-BUS等通信可选。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.3.2 | 温压补偿无线远传膜式燃气表 | 台 | 计量等级：1.5级；通信方式：NB-IoT、LoRa、红外、蓝牙等通信可选；公称流量：1.6-25G；温度范围：-20~60℃；使用寿命≥10年；工作压力范围：0.5～10 kPa；压力补偿范围：60-120kpa；温度补偿范围：-25-70℃。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.3.3 | 无线远传超声波燃气表 | 台 | 计量精度：0.016 m3/h – 0.4 m3/h，误差范围≤±3％；0.4 m3/h – 6 m3/h，误差范围≤±1.5％；通信方式：NB-IoT、LoRa、红外、蓝牙等通信可选；计量范围：0.016 m3/h - 6 m3/h;工作温度：-25℃ - 70℃；使用寿命：≥10年。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |
| 4.3.3.4 | 基于大数据分析的清洁能源供暖系统 | 套 | 通信方式：远程通讯GPRS、NB-IoT、LoRa、4G可选，局域网通讯Zigbee、蓝牙等可选；控制器：根据现场采集数据自动化运行，用户只需设置房间温度。控制器自带用电计量功能，电压规格：220V~240V；电流规格：5(60/80/100)A；额定频率：50/60Hz；准确度等级1。红外 + 微波雷达检测，工作温度：-40℃~85℃；具备云平台服务功能；APP服务：多种工作模式切换，房间个性化选择，定时设置，预约加热等，合理利用太阳能光热能源，减少用户运行费用。采暖机保温水箱：40孔，直径55cm，长度300cm。集热管:低铁超白布纹玻璃，长度200cm，直径75cm，涂层钛纳米黑基图层。使用寿命10年。 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |  |

# 5.智能制造装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 机器人系统 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 全智能立体停车超薄搬运机器人系统 | 套 | 提升高度＜30m；提升速度：2m/s；旋转系统最大直径＜13m；转速0.6m/s;系统最大载荷≤3t；平均载重量≥2.5t；翼展最大开幅：2000mm；存取车时间为：90s；定位精度≤5mm。 | 宁夏博金特立体泊车设备有限公司 |  |
| 5.1.2 | 中壳体加工桁架自动化生产线 | 套 | B轴运行速度100m/min；A轴运行速度70m/min；腕部负载50kg；机械手重复定位精度：±0.1mm。 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 |  |
| 5.1.3 | GS重型桁架机械手 | 台 | 3 轴以上；单台抓举重量400kg；横轴移动速度80m/min；导轨0.05mm/4000mm；运动轴重复定位精度：0.02mm。 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 |  |
| 5.1.4 | 高速重载高柔性桁架机器人 | 台 | 机器人头部承载能力：300Kg；机器人头部提升能力200kg；X轴移动速度：360m/min；Z轴移动速度：120m/min；X/Z轴重复定位精度：±0.1mm。 | 金石机器人银川有限公司 |  |
| 5.1.5 | 重载桁架机器人 | 台 | 抓取能力≥500KG，重复定位精度±0.5mm，水平轴运动速度10m/min,竖直轴运动速度5m/min，6轴。 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 |  |
| 5.1.6 | 重载移动机器人（AGV) | 台 | 承载能力：≥10吨；最大速度：20m/min；定位精度：±10mm；顶升行程：180mm。 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 |  |
| 5.2 | 自动化智能生产线 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 多工位全自动齿轮模压淬火成套装备 | 套 | 工位数：2—4工位；工件类型及尺寸：齿轮、圈类，外径Φ150-250mm，内径Φ90-150mm，高度≤50mm；生产线节拍：2件/180秒；工件压淬转移时间：≤30S（从工件出炉到压床压头接触到工件止）以压模淬火工件的金相组织合格为准；淬火油工作温度：60℃—80℃（控温精度±5℃）；生产线噪音：≤80dB | 宁夏机械研究院股份有限公司 |  |
| 5.2.2 | 全自动高速铁路轴承模压淬火成套装备 | 套 | 被淬工件为高铁轴承，规格型号包: 352226 X3-2ZTN、352226X2-2RZYB、352132X3、355236X4、R205-1P6A四种，工件最大外径Φ310 ，最大高度h250；每循环淬火零件数量：2套，含2外圈、4内圈；淬火时间设定范围：0～99.99分钟连续可调；淬火后尺寸、表面与心部硬度、金相组织符合要求；额定生产能力：240—300秒/2套；全自动无人值守，无故障工作时间达到95%。 | 宁夏机械研究院股份有限公司 |  |
| 5.2.3 | 汽车转向节总成全自动装配成套设备 | 套 | 电子压装机力控制精度：30KN±30N;转向节总成端面跳动≤ 0.025mm；机械手定位精度≤±0.04mm；旋转工作台重复定位精度≤20‘；生产节拍：33s。 | 银川西部大森数控技术有限公司 |  |
| 5.2.4 | 机器人去毛刺单元 | 台 | 工作台数量：1~4台；工作台负载：200~500kg；转台速度 42r/min；机器人负载120kg；电主轴功率：1~10kw，转速：2500~40000r/min；刀库容量：2~6把刀。 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 |  |
| 5.2.5 | FM柔性制造生产线 | 套 | 机器人速度：80m/min；机器人第七轴长度：50米（拖链型），100米（无线型）；重复定位精度：±0.1mm；托盘质量(托盘+工件)最大：600kg；托盘数量：160个，可现场根据需求拓展。 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 |  |
| 5.2.6 | 新能源混合动力缸体缸盖生产线 | 套 | 桁架机器人参数：B轴运行速度130m/min；A轴运行速度80m/min；腕部负载62kg；机械手重复定位精度：±0.1mm； 关节机器人参数：机器人负载：165kg；机器人重复定位精度：±0.3机器人第七轴速度：60m/min；机器人重复定位精度：±0.2mm。 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 |  |
| 5.2.7 | 特大型风电重载及高精级轴承智能模压淬火成套装备 | 套 | 工件最大淬火尺寸：d=1800mm ，高度h=600mm；（其他被淬工件外径≥80mm、内径60mm，高度≥15mm）；最大尺寸零件的淬火变形不大于±0.2mm；每循环淬火零件数量：1～4件；表面硬度：60～64HRC；机械手或拟人化机器人全行程重复定位精度±0.5mm；横轴（平移）速度800-1000mm/s；竖轴（提升）最高速300mm/s。 | 宁夏机械研究院股份有限公司 |  |
| 5.2.8 | 高铁制动盘及高精盘类零件智能模压淬火成套装备 | 套 | 被淬火工件尺寸：制动盘类零件：外径≤φ1200mm、内径≥φ500mm、高度≤300mm；其他高精盘类零件：外径≥50mm、内径≥30mm、高度≥15mm；每循环淬火零件数量：1—4件（也可实现多工位群淬，具体工位视应用单位需求确定）；淬火后尺寸、表面与心部硬度、金相组织符合热处理工艺要求；机械手或拟人化机器人：全行程重复定位精度±0.5mm；横轴（平移）速度800-1000mm/s，竖轴（提升）最高速度300mm/s，最大回转半径4000mm。 | 宁夏机械研究院股份有限公司 |  |

# 6.新能源装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 太阳能光伏设备 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 新型高效多栅（MBB)太阳能组件 | 套 | 功率：340W；每年衰减 0.7%；年限25年，通过技术改进降低隐裂、裂片对于组件功率的影响，降低衰减、提高1%发电量； | 腾辉光伏（宁夏）有限公司 |  |
| 6.1.2 | 蓄热式无水箱太阳能热水器 | 台 | 阳光吸收率≥93％，内外管真空度≤5X10-3Pa, 可承受0.6mmPa空嗮250℃以上 | 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 |  |
| 6.1.3 | 太阳能光热发电高精回转驱动 | 套 | 额定输出扭矩800 Nm；保持力矩1500 Nm；倾覆力矩2.4 kNm；精度等级（回程间隙）2.5mrad；使用寿命10000 r。 | 银川威力传动技术股份有限公司 |  |
| 6.1.4 | 划片串焊一体机 | 台 | 串焊能力：MBB多栅线电池片；半片串焊≤1.1s；整片串焊≤1.65s；破损率：≤0.3%；电池片片间距精度：±0.2mm；划片精度：±100μm；划片能力：≤1.1s | 宁夏小牛自动化设备有限公司 |  |
| 6.1.5 | 汇流带焊接机 | 台 | 节拍：≤25S；破损率：＜0.3‰（以片计算）；焊后拉力：≥5N/mm；整体良率：≥98%；二次排串精度：±0.25mm | 宁夏小牛自动化设备有限公司 |  |
| 6.2 | 风力发电装备 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 高功率密度的偏航、变桨减速器 | 台 | 偏航功率密度：≥185N·m/Kg；变桨功率密度：≥130N·m/Kg。 | 银川威力传动技术股份有限公司 |  |
| 6.2.2 | 偏航专业电机 | 台 | 电机中心高压缩70mm,减重22%，效率较行业标准提高3%，电机功率因数提高3%-5%，定子嵌线合格率可提高到99.5%。 | 银川威马电机有限责任公司 |  |

# 7.电工电气

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 高低压配电设备 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 三室模块集成固体绝缘小型化开关柜 | 台 | 额定绝缘电压：7.2kv，额定雷电冲击耐受电压：32kv/1min，主母线额定电流：4000A | 银川立恒电气设备有限公司 | 采用APG固体绝缘、硅橡胶密封，功能模块分体设计 |
| 7.1.2 | 电网自动接入可控硅储备电源设备 | 台 | 切换时间0.02-0.04s，额定电压12kv，额定频率50Hz,额定电流2000A,热稳定电流8kA，动稳定电流20kA | 宁夏凯晨电气集团有限公司 |  |
| 7.2 | 焊接、切割设备 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 内置空气压缩机一体式CUT等离子弧切割机 | 台 | 一机三能：切割、焊接、空气压缩；尺寸：518X267X420;重量：24Kg;切割厚度：40mm | 吴忠好运电焊机有限公司 |  |
| 7.2.2 | 高速脉冲熔化极气体保护焊机 | 台 | 焊接速度比同类气保焊速度提升55%以上。在一个单脉冲的基础上叠加一个脉冲，即两个高频脉冲叠加技术，这种波形控制技术增加了熔深、提高了电弧挺度，提高了效率，可以理解为一个能量大的脉冲为融化熔滴，另一个脉冲为熔滴过渡和搅拌熔池，该技术在焊接手法上无需摆动就可实现漂亮的鱼鳞效果。 | 吴忠好运电焊机有限公司 |  |
| 7.2.3 | LGK-315大功率逆变等离子弧切割 /气刨机 | 台 | 釆用双气阀、双传感器，双机并联生产大功率等离子 弧气刨机 LGK-315，最大电流：400A；引弧功能，起弧电流0-50A 可调；采用 3000V 高压放电引弧，功率元件 IGBT 做开关通断作用；采用双电流传感器，等离子弧长达到 50mm 以上。 | 吴忠市黄河电焊机有限公司 |  |
| 7.2.4 | 具有监测控制功能的数字化焊接设备 | 台 | 自动采集焊接实时参数并远传、备份、保存参数。 | 吴忠市黄河电焊机有限公司 |  |
| 7.3 | 变压器 |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 110kV VV卷铁心牵引变压器 | 台 | 额定容量：63000kVA；高压：110kV；空载损耗：33928W；负载损耗：190812W；空载电流：0.08% | 卧龙电气银川变压器有限公司 |  |
| 7.3.2 | AT供电用卷铁芯自耦变压器 | 台 | 额定电压：高压：2×27.5kV、低压：27.5kV；额定容量：20MVA；频率：50Hz；短路阻抗：0.3Ω±10%；负载损耗：38kW；空载损耗：10kW；噪音小于68分贝。变压器设计寿命：30年以上。 | 卧龙电气银川变压器有限公司 |  |
| 7.3.3 | 110kV YNA+V联结系列阻抗匹配平衡牵引变压器 | 台 | 额定容量：40000kVA；额定电压：高压侧：110±2×2.5%kV、低压侧：27.5kV；相数：三相；额定频率：50Hz；短路阻抗：8.4％；声级水平不高于68dB。 | 卧龙电气银川变压器有限公司 |  |
| 7.3.4 | 高铁动车辅助电源系统配套高频变压器 | 台 | 额定功率60kW；频率：20khz;温升≤80K；分布电容≤2nf；输入电压：DC670V;集成的谐振电感量L1：1.53mH(1±15%)1V/20khz;集成的谐振电感量L2：1.8μH(-10%~0)1V/20khz;噪声≤65db；重量≤22kg。 | 宁夏银利电气股份有限公司 |  |
| 7.4 | 乘用车配套件 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 400V乘用车150kw电驱系统 | 套 | 额定电压350V,工作电压范围210V-470V,峰值功率150kw @30s@350-470V,峰值转短3900Nm@30s. | 银川威力传动技术股份有限公司 |  |

# 8.重大技术装备关键配套铸锻件

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 水电机组配套铸锻件 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 85万千瓦水电机组叶片铸钢件 | 批 | 应用机组额定功率≥850000 千瓦；铸件抗拉强度≥780MPa；屈服强度≥580MPa；延伸率≥20%；断面收缩率≥55% | 共享铸钢有限公司 |  |
| 8.1.2 | 大型抽水蓄能水电机组配套铸钢件 | 批 | 铸件应用机组满足条件为：额定功率≥300MW | 共享铸钢有限公司 |  |
| 8.2 | 火电机组配套铸锻件 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 1000MW超超临界二次再热汽轮机用中压外缸高硅钼球墨铸铁（DR96） | 批 | 铸件单重101吨；抗拉强度≥420 N/ mm2，屈服强度≥300N/ mm2，20℃冲击功≥5J，120℃冲击功≥16J；500℃抗拉强度≥280 N/ mm2 | 共享装备股份有限公司 |  |
| 8.2.2 | H级燃气轮机气缸类铸铁件 | 批 | 铸件应用机组满足条件为：循环联合功率：605MW；燃气轮机进口初温≥1450℃；热效率：62.22%； | 共享装备股份有限公司 |  |
| 8.2.3 | 1000MW超超临界二次再热蒸汽轮机R96/F196系列铸件 | 批 | 铸件应用机组满足条件为：额定功率1000MW，蒸汽压力30Mpa，再热蒸汽温度620℃ | 共享装备股份有限公司 |  |
| 8.2.4 | 清洁高效燃气轮机配套铸钢件 | 批 | 铸件应用机组满足条件为：额定功率≥50MW，简单热效率≥32% | 共享铸钢有限公司 |  |
| 8.2.5 | 1000MW超超临界二次再热蒸汽轮机配套铸件 | 批 | 铸件应用机组满足条件为：额定功率1000MW；蒸汽压力30MPa；再热蒸汽温度620℃ | 共享铸钢有限公司 |  |
| 8.2.6 | 清洁高效燃气-蒸汽联合循环机组配套铸钢件 | 批 | 铸件应用机组满足条件为：循环联合功率≥450MW；燃气轮机进口初温≥1450℃；热效率≥48% | 共享铸钢有限公司 |  |
| 8.3 | 核电机组配套铸锻件 |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 三代核电机组配套铸钢件 | 批 | 铸件应用机组满足条件为：机组额定功率≥1200MWe；设计寿命≥60年；堆芯损坏概率（CDF）≤1.0×10-6/堆年；大量放射性物质释放概率（LRF）≤1.0×10-7/堆年。 | 共享铸钢有限公司 |  |
| 8.4 | 矿山机械配套铸锻件 |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 大型液压旋回和圆锥破碎机配套铸钢件 | 批 | 上/下机架：抗拉强度≥550MPa，屈服强度≥345MPa，延伸率≥22%，断面收缩率≥35%，硬度163-201HB；锥体：抗拉强度≥620MPa，屈服强度≥415MPa，延伸率≥20%，断面收缩率≥40%，硬度179-223HB；碗：抗拉强度585-760MPa，屈服强度≥441MPa，延伸率≥21%，断面收缩率≥40%，硬度≤HB 241。 | 共享铸钢有限公司 | 为MP2500圆锥破碎机配套铸件 |
| 8.4.2 | 整铸耐磨中部槽 | 批 | 整体铸造；抗拉强度：≥950N/mm2，屈服强度：≥600N/mm2，延伸率≥5%，断面收缩率≥9%，冲击值≥25J/cm2，平均硬度：HB320-380。 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 |  |
| 8.4.3 | 反井钻机用减速器铸钢箱体4MFZ0102-01 | 批 | 抗拉强度≥620MPa；屈服强度≥365Mpa；延伸率≥13.2%；断面收缩率≥26.4%；硬度：HB 258；冲击韧性≥40.6 J/cm2。 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | 箱体单重3.8吨 |
| 8.4.4 | 大型矿山破碎机铸钢机架 |  | 机组破碎能力≥5000吨/每小时。 | 共享铸钢有限公司 |  |
| 8.5 | 其它 |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 大型离心式压缩机铸钢机壳 | 批 | 抗拉强度≥485MPa，屈服强度≥205MPa，延伸率≥25%，断面收缩率≥32%，低温冲击功AKv（-150℃）≥78J。 | 共享铸钢有限公司 |  |

# 9.大型石油、石化及煤化工成套装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 油气成套装备 |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 出口哈萨克斯坦油田伴生气轻烃回收利用新工艺与成套装置 | 套 | 多级多套油气撬装压缩-吸附-冷凝机组并联装置回收油田伴生气，工艺废水循环利用。4条撬装线最高处理量：336000N3m/d，乙烷丙烷收率：90-95％ | 宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司 |  |
| 9.2 | 煤化工装备 |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 煤粉加压气化煤气化成套装备 | 套 | 单台炉。原煤处理量≥2500t/d；最大工作压力≥4MPa；气化操作温度:1350-1650℃。 | 宁夏神耀科技有限公司 |  |
| 9.2.2 | 煤气化灰水处理系统细渣脱水干化成套装备 | 套 | 进料含水率70-99%；出料含水率≤25%；单批次出料量4-12T；处理时间60-90min；水耗2-5m²；电耗40-100KWh；蒸汽消耗0.3-0.5T。 | 宁夏神耀科技有限公司 |  |

# 10.其它

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 生产制造单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 真空炉 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 高温高真空陶瓷烧结炉 | 台 | 最大体积（均温区）：φ1000mm×2000mm；最高工作温度：2600℃；炉温均匀度：±3℃；压升率 ＜0.003Pa/h； 最高工作温度持续时间：连续100小时；最高真空度：8×10-7 Torr；气体流量控制精度：0.01ln/min.。 | 昇力恒（宁夏）真空科技股份公司 |  |
| 10.1.2 | 高温烧结炉 | 台 | 最高使用温度：2600℃；极限真空度：6.3×10-5Pa；温度控制精度：±1℃；有效热区尺寸：450×450×1200mm；升温速率：80℃/min。 | 昇力恒（宁夏）真空科技股份公司 |  |
| 10.1.3 | 双工位高温烧结钎焊炉 | 台 | 额定最高温度：1950℃；极限真空度：5×10-4Pa；温度控制：3区域控制；升温速度：0-20℃/min可调；压升率 ≤0.2Pa/h。 | 昇力恒（宁夏）真空科技股份公司 |  |
| 10.1.4 | 低成本批产型双电极难熔金属熔化制粉设备 | 台 | 感应加热熔化温度最高3410℃；生产能力20kg/h;极限真空0≤0.1Pa；压升率≤1Pa/h。 | 西普曼增材科技（宁夏）有限公司 |  |
| 10.2 | 蔬果干燥机 |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 太空能热泵烘干设备 | 台 | 产品出成率：98%以上；比传统燃煤烘干设备节能60%。 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 |  |
| 10.2.2 | 无碱枸杞专用干燥机 | 台 | 干燥机容积：45m³；制干时间： 12h（枸杞)；干燥能力≥8.3 [kg/ h],干燥不均匀度≤10%，耗电效率 ≤3.3 [kW.h/ Kg]，干燥重量300斤。 | 宁夏链杞智汇科技有限公司 |  |
| 10.3 | 环保装备 |  |  |  |  |
| 10.3.1 | 200T集装箱式渗滤液两级DTRO设备 | 套 | 处理量180-230吨/天，运行压力≤90bar，装机功率102KW，单支DTRO膜柱面积SRO =9.4 m²，单支DTRO膜进水量800-1200L/h，最高操作温度40℃，最高清洗温度45℃，过滤精度0.0001um，电压380v，核心工艺为预处理+两级DTRO+后处理（可选），运行PH为5.8-6.8，进水电导≤25000us/cm,出水电导率≤200us/cm，产水回收率70%-80%，出水水质符合GBT 16889-2008表2标准。 | 华盛龙环保科技（宁夏）有限公司 |  |
| 10.3.2 | 10-500T渗滤液DTRO撬装成套设备 | 套 | 处理量根据客户需求配置为10-500吨/天，运行压力75-120bar，装机功率根据处理水量确定，单支DTRO膜柱面积SRO =9.4 m²，单支DTRO膜进水量800-1200L/h，最高操作温度40℃，最高清洗温度45℃，过滤精度0.0001um，电压380v，核心工艺为预处理+两级（单级）DTRO+后处理（可选），运行PH为5.8-6.8，产水回收率70%-80%，出水水质符合GBT 16889-2008表2或表3标准。 | 华盛龙环保科技（宁夏）有限公司 |  |
| 10.3.3 | 超高压HPRO高盐水浓缩减量化设备 | 套 | 处理量720吨/天，运行压力≤160bar，装机功率280KW，单支DTRO膜柱面积SRO =9.4 m²，单支DTRO膜进水量800-1200L/h，最高操作温度40℃，最高清洗温度45℃，过滤精度0.0001um，电压380v，核心工艺为预处理+两级DTRO+后处理，运行PH为5.8-6.8，进水TDS≤68000mg/L,出水TDS≤200mg/L，出水铵态氮≤15mg/L，产水回收率≥55%。 | 华盛龙环保科技（宁夏）有限公司 |  |
| 10.3.4 | 渗滤液两级DTRO撬装设备 | 套 | 处理量根据客户需求配置，164吨/天，运行压力≤90bar，装机功率根据处理水量确定，单支STRO膜柱面积SRO =26.5 m²，单支STRO膜进水量10m³/h，最高操作温度40℃，最高清洗温度45℃，过滤精度0.0001um，电压380v，核心工艺为预处理+两级STRO+后处理（可选），运行PH为3-11，进水电导≤20000us/cm,出水电导率≤1000us/cm，进水COD≤600mg/L，出水COD≤24mg/L，产水回收率≥80%。 | 华盛龙环保科技（宁夏）有限公司 |  |
| 10.4 | 新材料装备 |  |  |  |  |
| 10.4.1 | 二氧化碳发泡挤塑板设备 | 套 | 年产量;20万立方米挤塑板，无氟利昂生产；挤塑板厚度100mm； | 宁夏鼎盛阳光环保科技有限公司 |  |